SYSTEMS ANALYSIS AND MODELLING

10 - AMALIY ISH

NYQUIST DIAGRAMMASINI ANIQLASH

2-tartibli tizim uchun Nyquist tahlili

Bajardi: Bozorqulov Sardor

Guruh:     ISEE-01U

Topshiriq: G(s) = (s+8) / [s(s+3)(s+6)]

G(s) = (s+8) / [s*(s+3)*(s+6)]

Nazariy Tahlil

Maxrajni kengaytirish:

(s+3)*(s+6) = s^2 + 9s + 18 s*(s^2+9s+18) = s^3 + 9s^2 + 18s Surat: (s+8) => num = [1, 8] Maxraj: s^3+9s^2+18s => den = [1, 9, 18, 0]

| Nol (zero) | s = -8 |
| --- | --- |
| Qutb 1 (pole) | s = 0 (integrator — Type '1') |
| Qutb 2 (pole) | s = -3 |
| Qutb 3 (pole) | s = -6 |
| Tizim turi | Type '1' (bitta s=0 qutb) |
| P qiymati | P = 0 (barcha qutblar chap yarim tekislikda, s=0 hisoblanmaydi) |

MATLAB Kodi

clc clear % Surat: (s+8) num = [1 8] % Maxraj: s*(s+3)*(s+6) = s^3 + 9s^2 + 18s den = conv([1 0], conv([1 3], [1 6])) g = tf(num, den) nyquist(g) title('Nyquist Diagram: G(s) = (s+8)/[s(s+3)(s+6)]') grid on

Terminal Natijasi

num = 1 8 den = 1 9 18 0 Transfer function 'g': s + 8 ----------------- s^3 + 9s^2 + 18s

Nyquist Diagrammasi Grafigi

Savollarga Javoblar

1. Nyquist Contour (Kontur) nima?

Nyquist konturi — s-tekislikdagi maxsus yopiq egri chiziq bo'lib, u kompleks tekislikning butun o'ng yarim qismini (barqarorsiz hududni) o'rab oladi.

| Kontur qismlari | 1) Imaginär o'q bo'ylab (-j∞ dan +j∞ gacha) |
| --- | --- |
|  | 2) Cheksiz radiusli yarim doira (o'ng tomonda) |
| Maqsadi | Barqarorsiz qutblar mavjudligini tekshirish |
| Cauchy prinsipi | Kontur ichidagi nollar va qutblar sonini aniqlaydi |
| Nyquist mezoni | N = Z - P tenglamasini yechish imkonini beradi |

Nyquist konturi orqali G(jw) funksiyasini w = -∞ dan +∞ gacha o'zgartirib, kompleks tekislikdagi egri chiziq hosil qilinadi. Agar bu egri chiziq (-1+j0) nuqtasini o'rab olsa, tizim beqaror.

2. Polar Diagramma nima? Nyquist diagrammasidan farqi?

Polar diagramma — G(jw) funksiyasining w = 0 dan +∞ gacha bo'lgan qiymatlarini kompleks tekislikda tasvirlash. Har bir nuqta amplituda va fazani ifodalaydi.

| Xususiyat | Polar Diagramma | Nyquist Diagramma |
| --- | --- | --- |
| Chastota diapazoni | w: 0 dan +∞ gacha | w: -∞ dan +∞ gacha |
| Ko'rinish | Yarim egri chiziq | To'liq egri chiziq (simmetrik) |
| Simmetriya | Yo'q | Real o'qqa nisbatan simmetrik |
| Barqarorlik | To'liq mezon bermaydi | To'liq Nyquist mezoni |
| Murakkablik | Oddiyroq | Murakkabroq, ammo to'liq |
| Foydalanish | Dastlabki tahlil | Barqarorlikni tekshirish |

Qisqa xulosa: Polar diagramma Nyquist diagrammasining faqat yuqori qismi (w > 0). Nyquist diagrammasi esa to'liq — ham musbat, ham manfiy chastotalar uchun. Barqarorlikni aniq tekshirish uchun Nyquist diagrammasi ishlatiladi.